基于紫光同创 FPGA 与 RK3568 的
软硬协同高级辅助驾驶系统

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 · FPGA 创新设计赛道

选题三：以紫光同创 FPGA 为核心的高级辅助驾驶系统

| 参赛队员 | 【队员姓名一】、【队员姓名二】、【队员姓名三】 |
| --- | --- |
| 指导教师 | 【指导教师姓名】 |
| 参赛单位 | 【学校 / 院系】 |
| 硬件平台 | 紫光同创 Logos-2 PG2L100H-6FBG484 × 2 + 瑞芯微 RK3568J × 2 |
| 完成日期 | 2026 年 |

摘要

本文面向复杂光照条件下的纯视觉高级辅助驾驶需求，设计并实现了一套以紫光同创 Logos-2 系列 FPGA（PG2L100H-6FBG484）与瑞芯微 RK3568J 应用处理器为核心的双板异构软硬协同系统。系统采用“双 FPGA + 双 ARM”架构，每片 FPGA 并行接入三路 OV5640 摄像头，构成六路 640×480@60fps 视觉输入；前端通过独立像素时钟域、异步 FIFO、场同步触发写侧复位与三拍跨时钟同步建立硬件级多路时间对齐，并以定点运算实现色彩空间转换、卷积特征提取、自适应 Gamma 映射与 3×3 中值滤波的低照度增强，经降采样与 2×2 网格拼接后由 PCIe DMA（实测持续带宽超过 1 GB/s）送入 ARM 侧。

ARM 侧部署 YOLOPv2 与 YOLOv5s 模型完成车道线、可行驶区域与行人检测，并配合投影重心法、断空率统计、灰度剖面与连通域分析等传统视觉方法实现弯道判定、车道线虚实、斑马线与红绿灯识别；决策层将多源感知结果收敛为带优先级的单一动作枚举，并通过命令时间戳校验、结果新鲜度判定与 FPGA 心跳看门狗构成全链路安全兜底。

实测表明：系统端到端时延 432 ms，其中 FPGA 前端处理仅 13 ms 且与上一帧推理完全并行重叠，不构成串行时延分量；稳态帧率 58.43 fps（标准差 0.89 fps），72 h 连续运行掉帧率 3.33%；YOLOPv2 在可行驶区域分割上取得 93.2% mIoU、车道线检测准确率 87.3%。系统以可现场演示的硬件实物实现了“采集—处理—感知—决策—执行”的全流程闭环。

关键词：高级辅助驾驶；紫光同创 FPGA；软硬协同；低照度增强；异构计算；实时目标检测

目录

第一部分 设计概述	4

1.1 设计目的	4

1.2 应用领域	4

1.3 主要技术特点	5

1.4 关键性能指标	5

1.5 主要创新点	7

第二部分 系统组成及功能说明	8

2.1 整体介绍	8

2.2 各模块介绍	10

2.3 架构创新	18

第三部分 完成情况及性能参数	19

3.1 完成情况	19

3.2 实现效果	20

3.3 性能参数	21

第四部分 总结	24

4.1 可扩展之处	24

4.2 心得体会	25

第五部分 参考文献	26

第六部分 附录	27

附录 A 共享内存段与数据契约汇总	27

附录 B FSPI 寄存器与串口屏参数表	28

附录 C 工程目录与模块清单	29

附录 D 构建、部署与运行	29

## 第一部分 设计概述

本部分说明作品的设计目的与应用领域，归纳主要技术特点，给出关键性能指标，并提炼主要创新点。

1.1 设计目的

随着智能网联汽车技术的快速发展，高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System，ADAS）已成为提升行车安全、推动自动驾驶落地的关键环节。在嵌入式与边缘计算平台上，纯视觉感知方案具有信息丰富、部署灵活、硬件成本相对可控的优势，但其对感知链路的稳定性与实时性提出了更高要求，尤其在夜间、强逆光、明暗交替等复杂光照条件下，对比度下降与噪声上升会显著削弱下游检测与分割的准确性。

现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array，FPGA）具备确定性时序、高度并行与低延迟特性，适合承担多路图像采集、图像信号预处理、低照度增强与实时拼接等前端任务；微控制器/应用处理器则更适合依赖灵活软件框架、需要快速迭代模型的高层语义感知与复杂逻辑控制。基于这一互补关系，本作品以“紫光同创 FPGA + ARM”异构架构为核心，构建了一套软硬协同的高级辅助驾驶系统。

本设计的目标是：充分利用 FPGA 的并行计算能力与 ARM 的复杂逻辑控制优势，实现道路环境的实时感知——覆盖斑马线识别、行人识别、道路路障与车道线识别等；并在此基础上构建完整的功能闭环，包括模拟虚线变道、超速与碰撞提醒、红绿灯“红停绿行”决策、行人闯红灯紧急制动、转向指示等常用辅助驾驶功能，最终形成“采集—处理—感知—决策—执行”的全流程闭环，并以可现场演示的硬件实物呈现。

1.2 应用领域

本系统面向以视觉为唯一感知模态的低成本辅助驾驶与智能交通场景，主要应用方向包括：

- 低速自动驾驶与无人配送车辆：在园区、校园、社区等结构化道路环境完成车道跟随、路口通行与行人避让。

- 倒车与泊车辅助：利用多路环视采集与全景拼接，为驾驶员提供无盲区的周边视野与障碍提示。

- 复杂交通路口的安全辅助：识别红绿灯灯色、斑马线与行人，实现“红停绿行”与行人闯红灯紧急制动等主动安全功能。

- 智能交通与路侧监控：作为路侧感知单元，输出结构化的车道、行人、交通信号状态信息。

- 国产化嵌入式视觉平台验证：以紫光同创 Logos-2 系列 FPGA 为前端核心，验证国产可编程逻辑器件在多路高吞吐视觉链路中的工程可行性。

1.3 主要技术特点

- 双 FPGA + 双 ARM 的三级异构流水线：两片紫光同创 Logos-2 FPGA（主控型号 PG2L100H-6FBG484）各接入 3 路 OV5640 摄像头，构成 6 路并行视觉输入；两片 FPGA 各自配套一颗 RK3568 应用处理器，感知与决策在两个处理器上并行执行。

- 硬件级多路时间对齐采集：每路摄像头工作在独立像素时钟域，经专用异步 FIFO 缓冲，FIFO 写侧复位由该路场同步（vsync）信号上升沿触发，并通过三级移位寄存器将该信号重新同步到 AXI 总线时钟域，配合上电延时、初始化使能与 10 帧稳定期，保证六路图像在时间上严格对齐。

- 高带宽软硬协同互联：FPGA 前端与 ARM 之间采用 PCIe 通道 + DMA 传输，实测持续带宽超过 1 GB/s，配合双缓冲机制解耦采集与传输；M 板与 S 板之间通过千兆以太网 UDP 同步传输图像与检测元数据。

- 前端硬件加速低照度增强：在 FPGA 前端流水线内以定点运算实现色彩空间转换、卷积特征提取、自适应 Gamma 映射与中值滤波，增强模块仅引入 13 ms 处理延迟，且该延迟与上一帧的神经网络推理完全并行重叠，因此对端到端流水线不产生净开销。

- 多任务协同感知：ARM 侧部署 YOLOPv2 与 YOLOv5 两类模型协同工作，前者完成车道线与可行驶区域分割，后者完成以行人为重点的通用目标检测；配合传统计算机视觉方法实现红绿灯灯色、车道线虚实与斑马线识别，在无激光雷达、毫米波雷达等辅助传感器的条件下实现纯视觉多任务感知。

- 优先级状态机决策与安全兜底：决策层将行人、红黄灯、压实线、斑马线、车道跟随等场景规则收敛为单一动作枚举与优先级，避免出现“既左转又刹车”的冲突态；同时通过命令时间戳与校验、结果新鲜度判定、FPGA 心跳看门狗构成全链路安全兜底。

- 跨模块契约的单一真源：所有跨进程、跨板卡、跨软硬的数据结构统一定义于公共头文件，并按 1 字节对齐，附编译期尺寸断言，从源头杜绝三端共享内存布局错配。

- 双通道人机交互：S 板的 LCD 显示（Linux/X11）提供六宫格全景与单路视角切换，并叠加检测框与车道标注；串口屏（HMI）提供增强模式、亮度、饱和度、视角等参数的实时可视化调节。

1.4 关键性能指标

本小节从 FPGA 资源占用与系统实时性两个维度给出关键性能指标，并通过对比实验量化前端增强位置对系统级性能的影响。除特别注明外，本文所述设计与实测量均出自本作品自身实现；引用的外部数据均在正文与图注中标明出处。

1.4.1 FPGA 资源占用情况

设计目标器件为紫光同创 Logos-2 系列 PG2L100H-6FBG484。前端视觉处理流水线（含图像预处理、夜视增强、特征稳定、图像拼接、缓冲与 PCIe DMA 传输逻辑）在完整系统集成并通过时序收敛后的资源占用情况如表 1 所示。表 1 至表 3 的实测数据引自文献[2]所报告的系统级测试结果。

表 1　FPGA 前端流水线资源占用

| 资源类型 | 已用 | 可用 | 利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLMA（可配置逻辑模块阵列） | 3256 | 11675 | 28% |
| CLMS（可配置逻辑模块切片） | 1648 | 4975 | 34% |
| APM（算术处理模块） | 74 | 240 | 31% |
| BKCL（块时钟资源） | 5 | 6 | 84% |
| DRM（分布式 RAM） | 115.5 | 155 | 75% |
| HARD0（硬化逻辑资源） | 2333 | 10550 | 23% |
| IO（输入输出接口） | 109 | 285 | 39% |
| IOLHR（高速 slew rate IO） | 109 | 300 | 37% |
| PCIE | 1 | 1 | 100% |

从表 1 可见，逻辑资源（CLMA 28%、CLMS 34%）与算术资源（APM 31%）利用率处于中等水平，说明大部分处理级采用轻量级控制逻辑与定点算术实现，而非资源密集型的浮点算子，这符合“以流式效率与流水并行优先”的前端设计取向。存储类资源（DRM 75%）利用率相对较高，与多路图像采集的行缓冲、卷积运算的窗口缓冲以及 PCIe DMA 所需的帧缓冲需求一致，属于体系结构上“处理与传输解耦”的必然开销。PCIe 资源被完全占用，说明该通信接口被刻意设计为被充分使用的系统级通道，而非可伸缩的计算单元；与此同时，逻辑与算术资源仍保留约 60% 以上余量，为后续提升分辨率、增加摄像头通道或引入更复杂的前端增强算法预留了空间。

1.4.2 系统实时性与感知性能

在六路摄像头（每板三路，分辨率 640×480、帧率 60 fps）连续输入的工况下，系统端到端关键指标如表 2 所示。

表 2　系统实时性与传输性能

| 指标 | 实测值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 端到端时延 | 432 ms | 由视觉采集至显示输出，主要受 ARM 侧神经网络推理支配 |
| FPGA 前端处理时延 | 13 ms | 与上一帧推理并行重叠，不构成串行时延分量 |
| 持续帧率（60 min） | 57–60 fps，均值 58.43 fps，标准差 0.89 fps | 目标 60 fps |
| 长时间运行（72 h） | 15 033 600 / 15 552 000 帧，掉帧率 3.33% | 无致命故障或流水线停顿 |
| PCIe DMA 持续带宽 | > 1 GB/s | 相对理论需求具备充足裕量 |
| 单模型纯推理时延 | YOLOv5 约 25 ms/帧；YOLOPv2 539 ms/帧 | 两种口径含义不同，见 3.3.3 节说明 |

感知性能方面，YOLOPv2 在与同类的多任务感知模型对比中取得综合最优，结果见 3.3.3 节表 12：目标检测 mAP@0.5 达 83.4%，召回率 91.1%，可行驶区域分割 mIoU 达 93.2%，车道线检测准确率 87.3%。

此外，为量化“前端增强位置”对系统级性能的影响，在保持模型权重、推理配置与输入分辨率完全一致的前置条件下，仅改变低照度增强所处的环节，对比结果如表 3 所示。

表 3　不同增强策略的系统级性能对比

| 增强策略 | 端到端时延（ms） | 帧率（fps） | FPGA 资源开销 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无增强（基线） | 432 | 58 | 基线（0%） |
| 软件后端增强 | > 445 | < 58 | 0%（仅软件） |
| FPGA 前端增强（本作品） | 432 | 58 | +18% LUT |

表 3 表明：软件后端增强会把其全部处理时间串行叠加到推理之前，从而抬高端到端时延并降低可持续帧率；而 FPGA 前端增强在保持端到端时延与帧率与基线完全一致的前提下完成增强，代价是 FPGA LUT 占用增加 18%，该代价因增强计算被完全流水化、不进入系统关键时序路径而是可接受的。

1.5 主要创新点

- 前端低照度增强的“零净开销”架构定位。本作品并非把低照度增强当作后端后处理，而是将其前移至 FPGA 前端，与采集、预处理、拼接合并为一条完全流水化的确定性硬件通路。增强仅需 13 ms 且与上一帧推理并行，因而在不增加端到端时延、不降低帧率的前提下显著改善夜间视觉可用性，这是软件后端方案在结构上无法实现的。

- 双 FPGA 硬件级多路时间对齐与全流水无停顿数据通路。通过“独立像素时钟域 + 专用异步 FIFO + vsync 触发写侧复位 + 三拍同步到 AXI 时钟域 + 轮询仲裁发起突发写”的组合，配合统一上电延时与 10 帧稳定期，在六个独立时钟域之间建立了稳定的时间一致性基础；PCIe DMA 采用双缓冲乒乓机制，使采集与传输互不阻塞。

- 跨模块契约的单一真源与编译期强约束。M 板、S 板、FPGA 三端共享的内存布局由唯一的公共头文件定义，所有结构体按 1 字节对齐并附 _Static_assert 尺寸断言；版本号随字段变更自增，使三端布局错配在编译期即被拦截，而非在联调现场表现为难以定位的“脏数据”。

- 感知—决策—执行三级解耦与优先级收敛。将决策从旧版的“各执行体自行判断”上移为独立进程，输出单一动作枚举加优先级，从根本上消除了“既左转又急刹”的冲突态；同时引入锁定与恢复机制（行人停车需 M、S 各连续三轮不同的完整分析结果均无行人方可解除；红灯锁定需连续三个不同分析帧均为高置信绿灯方可解除），有效抑制单帧误检导致的抖动与误恢复。

- 面向故障的安全兜底设计。命令时间戳与校验字段、结果新鲜度上限、图像断流检测、FSPI 通信错误停车、FPGA 心跳看门狗（500 ms 未收到心跳即关断运动并保持停车，且心跳恢复不自动复活旧动作）共同构成多层防护，使进程被强制结束、网线被拔出、摄像头被断开等异常均能收敛到“停车”这一安全态。

## 第二部分 系统组成及功能说明

本部分说明系统的整体硬件架构与三层软硬协同框架，并按功能模块逐一介绍 FPGA 前端处理、软硬协同通信、感知算法、决策状态机、执行安全与人机交互的实现，最后归纳架构层面的创新点。

2.1 整体介绍

本小节说明系统的硬件部署拓扑、接口分配与三层软硬协同框架的数据流。

2.1.1 硬件架构与部署拓扑

系统硬件以两套“ARM + FPGA”异构板卡构成：板卡采用核心板加扩展板结构，核心板为紫光同创 Logos-2 系列 FPGA PG2L100H-6FBG484 搭配瑞芯微 RK3568J 四核应用处理器，FPGA 侧配套 DDR3 与配置 Flash，承担最小系统运行与高速数据缓存；扩展板提供摄像头接口、千兆以太网、光纤接口、FMC 高密度连接器、串口屏 UART、FSPI/SPI 车辆控制接口以及按键与 LED。

两套板卡分别称为 M 板与 S 板：M 板接入三路 OV5640 摄像头作为前向与侧向视野，S 板接入三路 OV5640 作为后向与侧向视野，合计六路，模拟车辆的前、后、左、右视野覆盖。M 板与 S 板之间通过千兆以太网直连；S 板通过 SPI 与车辆执行机构相连，并通过 UART 连接串口屏；S 板另接 LCD/HDMI 显示设备。

表 4 给出系统主要硬件组成与接口分配。

表 4　系统硬件组成与接口分配

| 组成部分 | 型号/规格 | 数量 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPGA 核心板 | Logos-2 PG2L100H-6FBG484 + DDR3 | 2 | 前端采集、预处理、增强、拼接、PCIe 封包 |
| ARM 处理器 | RK3568J（四核，Linux 6.1） | 2 | 模型推理、场景决策、显示与网络 |
| 摄像头 | OV5640（DVP + I2C） | 6 | 640×480@60fps 图像输入 |
| 板间互联 | PCIe Gen2（FPGA↔ARM）；千兆以太网（M↔S） | 各 2 | 图像与元数据传输 |
| 显示 | HDMI/LCD（X11） | 1 | 六宫格全景与标注显示 |
| 人机交互屏 | 串口屏（UART，115200） | 1 | 增强/亮度/饱和度/视角调参 |
| 执行接口 | FSPI/SPI（/dev/spidev） | 1 | 前进、后退、左转、右转、急停 |
| 状态指示 | 板载 LED | — | 复位时钟指示与行走行为指示 |

图 1 概括 M、S 双端采集、PCIe 传输、UDP 汇聚及 S 端显示与控制的数据流，便于对应各模块职责。

#### 图 1　双端软硬协同系统数据流示意

2.1.2 三层软硬协同框架

系统按职责划分为三层，层间通过明确定义的高速接口衔接：

- 多路视觉采集层：两片 FPGA 各驱动三路 OV5640，完成摄像头寄存器配置（I2C）、上电时序控制、场同步对齐与像素数据缓冲，输出经独立图像信号处理（ISP）流水线后的 RGB888 数据。

- FPGA 前端视觉处理层：双 FPGA 协同完成图像预处理（色彩空间转换）、硬件低照度增强、轻量级特征稳定、降采样（640×480 → 320×240）与板内 2×2 网格拼接（三格有效、一格预留），并生成单板 640×480 的拼接帧；随后经 PCIe DMA 送入对应的 ARM 处理器。该层为完全流水化硬件实现，具有与场景复杂度无关的确定性时延。

- ARM 感知与决策执行层：M 板侧承担主前视方向的完整感知（车道线与可行驶区域分割、行人检测、红绿灯灯色、车道线虚实、斑马线）并将本板图像与检测元数据经 UDP 下发 S 板；S 板侧接收远端图像与元数据，与本板三路图像合成为六路布局供显示，并运行决策融合与场景规则状态机，最终输出控制命令经 FSPI 驱动车辆执行机构。

系统的完整数据流可概括为：摄像头 → 板内 ISP 与低照度增强 → DDR 拼接 → PCIe DMA → RK3568 共享内存 →（M→S UDP 同步图像与元数据）→ 共享内存 → 决策融合状态机 → FSPI → FPGA 从机 → 电机执行。该链路在同时包含图像数据流与控制数据流的前提下，通过共享内存与单一枚举式命令结构实现了两个方向上的解耦。

2.2 各模块介绍

本小节按数据流顺序逐一说明 FPGA 前端图像处理、软硬协同通信两个核心模块的设计细节与关键参数。

2.2.1 FPGA 前端图像处理模块

（1）多路采集与硬件级时间对齐

每路摄像头工作于独立的像素时钟域，因此六路之间天然存在启动时刻与时钟相位的非确定性。为消除由此带来的帧错位与数据污染，本设计采用如下机制：每路图像经专用异步 FIFO 缓冲；FIFO 写侧复位由该路 vsync 上升沿触发，确保每帧开始时缓冲状态干净；该 vsync 信号通过三级移位寄存器同步进入 AXI 总线时钟域，并由此产生上升沿脉冲，驱动读侧复位与逐路帧计数器；轮询仲裁器监视各通道 FIFO 的填充水平，代其向 DDR 帧缓冲发起 AXI 突发写事务，从而在通道之间轮转。上述“逐路缓冲 + 仲裁”策略将独立的像素时钟与共享 AXI 总线解耦，为后续多路融合与增强建立了稳定的输入基础。

此外，系统采用统一的系统时钟驱动专用上电延时模块，同时为所有摄像头产生同步的复位信号与初始化使能信号，保证各摄像头在下游 ISP 流水线开始处理之前均已完成寄存器配置并进入稳定工作状态；采集模块在检测到 vsync 上升沿后强制等待 10 帧作为稳定窗口，以彻底抑制上电瞬态；各通道 ISP 流水线的级延时经过匹配，以保持通道间的时间一致性。

（2）图像预处理：色彩空间转换

前端首选把摄像头输出的 RGB 数据转换为 YCbCr 表示，以将亮度信息与色度分量分离，便于后续仅针对亮度通道做与光照相关的处理。理想浮点模型为：

Y= 0.299R + 0.587G + 0.114B

Cb = −0.169R − 0.331G + 0.500B + 128

Cr = 0.500R − 0.419G − 0.081B + 128

考虑 FPGA 资源与实时处理约束，进一步转换为适合硬件实现的 8 位定点形式：

Y= (77R + 150G + 29B) / 256

Cb = (−43R − 85G + 128B) / 256 + 128

Cr = (128R − 107G − 21B) / 256 + 128

该定点形式以整数乘加与移位替代浮点乘法，在显著降低硬件复杂度的同时保持了足以支撑驾驶感知任务的色彩转换精度，并使预处理模块能够以流式架构高吞吐地映射到 FPGA 逻辑资源上。

（3）低照度增强（夜视）模块

亮度分量随后进入硬件夜视增强模块，这是 FPGA 前端流水线的核心功能。增强模块由“缓冲模块—卷积模块—图像恢复”三级构成，实现为一个针对定点计算与流水并行优化的紧凑卷积神经网络：经 RGB→YCbCr 转换后，通过多级“卷积 + ReLU”完成局部特征提取，再经 Gamma 操作完成非线性亮度映射，最后由图像恢复级输出增强结果。

卷积运算定义为：

Y(i,j) = Σ Σ X(i+m, j+n) · W(m,n) + b　　（m,n 遍历 k×k 核）

其中 X 为输入特征图，W 为卷积核，b 为偏置，k 为核尺寸。该运算用于在低照度条件下有效提取局部空间特征并增强与亮度相关的结构。

为提升视觉对比度与感知可见度，进一步引入基于自适应 Gamma 校正的非线性亮度映射：

Iout = 255 · (Iin / 255) ^ γ

其中 Iin、Iout 分别为输入与输出像素强度，γ 为可调参数。本设计取 γ = 1.8，以在阴影细节恢复与高光保持之间取得平衡。

相对于全局直方图均衡（GHE），本设计选择 Gamma 校正基于四点考虑：其一，Gamma 校正可由单周期查找表实现，逻辑开销可忽略，而 GHE 需要跨整帧的迭代直方图累积与累积分布函数计算，占用大量逻辑与存储资源；其二，查表实现可在像素时钟频率下获得完全确定的单周期吞吐，不引入可变时延，而 GHE 必须在整帧多趟处理之后才能产生输出，其帧级时延与实时吞吐要求不相容；其三，Gamma 校正保持相邻像素之间的相对对比关系，避免在极暗区域过度放大传感器噪声，而 GHE 倾向于在低占用率直方图区间过度拉伸强度分布，从而放大噪声并劣化下游网络提取的特征质量；其四，固定 Gamma 系数保证了连续帧之间增强结果的时间一致性，避免了基于自适应直方图的方法在光照快速变化（如进出隧道）时特有的闪烁伪影。

为在非线性增强后抑制噪声并稳定结构特征，进一步增强后施加局部中值滤波：

Pout = median{p1, p2, …, p9}

其中 {p1…p9} 为 3×3 邻域内的像素值集合。上述卷积、Gamma 映射与中值滤波共同构成了前端夜视增强的紧凑数学表征，覆盖了在实时约束下的特征提取、非线性亮度映射与局部特征稳定三个环节。增强后的视觉数据即 FPGA 前端流水线的最终输出，送入后续系统级环节。

（4）降采样与图像拼接

拼接之前，硬件降采样模块将各通道分辨率由 640×480 降至 320×240，以在保留足够空间细节的前提下优化带宽占用。板内按 2×2 网格布局，其中三格承载有效摄像头流、一格预留扩展。拼接采用确定性的像素级映射策略，避免复杂几何变换：

Iout(x, y) = I'k(x − ck·Ws, y − rk·Hs)

其中 I'k 为第 k 路经降采样的图像（320×240），Ws = 320、Hs = 240 为子帧宽高，(ck, rk) 为第 k 路在 2×2 网格中的列、行索引（取值为 0～1）。该映射最小化逻辑复杂度与处理时延，同时保持通道之间固定的空间对应关系，特别适合基于 FPGA 的流式架构。两板的输出随后被合成为更宽视野的全景帧，为下游感知任务提供扩展的视场。

2.2.2 软硬协同通信模块

（1）PCIe DMA 高速数据通路

FPGA 与 ARM 之间的数据传递采用基于 PCIe 的直接内存访问（DMA）机制。前端生成的增强图像数据先写入外部存储器，再经 DMA 传送至 ARM 侧，整个过程无需处理器持续介入，从而获得高持续吞吐并避免频繁 CPU 参与导致的性能下降。ARM 侧的应用流程为：打开驱动设备节点 → 向 DDR/FPGA DRAM 写入指定字节数的数据 → 下发 ioctl 命令完成 DMA 驱动设置（目标/源地址、传输尺寸、位宽、方向，并申请默认传输空间返回源/目标起始地址）→ 下发 ioctl 启动 DMA 并记录起始时间 → 等待输入事件上报 → 读取数据并计算应用层读写速率 → 下发 ioctl 获取 DMA 传输速率与时长 → 下发 ioctl 关闭 DMA；驱动侧在传输完成回调中上报事件并记录结束时间。

FPGA 侧 PCIe DMA 控制器采用双缓冲（乒乓）机制，在流水线写入其中一个缓冲的同时，把上一帧已完成的图像传送至 ARM 处理器，从而消除传输引起的停顿。

从系统级角度看，跨接口传输的数据量由拼接图像的分辨率与工作帧率共同决定。在理想无消隐连续输出条件下，帧率上界为：

FPS = f_pixel / (H_total × V_total)

其中 f_pixel 为像素时钟频率，H_total、V_total 为拼接帧的总水平与垂直像素尺寸；相应地，异构传输通道的带宽需求为：

BW = W × H × BPP × FPS

其中 W、H 为拼接图像宽高，BPP 为每像素字节数。经降采样优化至每板 640×480 后，PCIe DMA 实际数据率相较全原生分辨率显著降低，传输稳定裕度大幅提升。实测持续带宽超过 1 GB/s，与理论需求相比具备充足余量，验证了基于 DMA 的零拷贝数据通路在不引入过多软件开销与 CPU 介入的前提下，能够高效完成大尺寸图像帧在 FPGA 与 ARM 之间的搬运。

（2）M 板与 S 板之间的 UDP 同步传输

M 板将本板原图与检测元数据（检测框、车道点、灯色、斑马线结果与结果年龄）打包为定长帧，经千兆以太网发往 S 板。帧结构在收发两端共享同一定义，并包含固定结构尺寸检查与末块长度严格校验；接收侧按逆序重组，对末块过长或过短的情况明确拒绝解析。图像与元数据同帧传输，使 S 板在合成显示与决策时可以依据同一帧号对齐图像与检测结果，避免显示与决策引用不同帧的数据。

（3）基于共享内存的进程间通信与数据契约

单板内部各进程之间通过 System V 共享内存交换数据，避免序列化开销。关键共享段及其生产/消费关系如表 5 所示。

表 5　共享内存段规划

| 段标识 | 段名 | 承载内容 | 写入方 | 读取方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x12345679 | shm_pcie_img | 640×480 图像帧 | 采集进程 | 显示、感知 |
| 0x1234567A | shm_udp_img | 远端 UDP 图像帧 | 网络接收 | 显示 |
| 0x1234567B | shm_display | 显示模式 | 决策/交互 | 显示 |
| 0x1234567C | shm_cmd | 车辆控制命令 | 决策层 | 控制层 |
| 0x1234567D | shm_person | 行人检测状态 | 感知/检测 | 决策、控制 |
| 0x1234567E | shm_lane | 车道感知结果 | 感知层 | 决策层 |

跨模块数据结构统一定义于公共头文件，作为唯一真源，并按 1 字节对齐。各结构体均附带编译期尺寸断言，用户只需保证尺寸一致即可保证三端布局一致。主要契约结构如表 6 所示。

表 6　跨模块数据契约

| 结构体 | 尺寸 | 方向 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| LaneResult | 64 字节 | 感知→决策 | 版本、帧号、时间戳、弯道方向枚举、带符号像素偏移、真实置信度、车道线像素数 |
| ControlCommandMsg | 48 字节 | 决策→控制 | 版本、帧号、单一动作枚举、使能、优先级、置信度 |
| TrafficLightResult | 64 字节 | 感知→决策 | 灯色枚举、检出标志、灯包围盒、三色最大连通块面积、真实置信度 |
| LaneMarkResult | 64 字节 | 感知→决策 | 左右线形态、近场线位置、车辆横向偏移、左右断空率千分比、压线与变道标志 |
| ZebraResult | 64 字节 | 感知→决策 | 检出标志、条纹段数、明暗对比、条纹区域中心行、置信度 |

其中车道感知结果中的“带符号像素偏移”取代了早期实现中恒为定值的伪角度——单目相机无法可靠反算真实转角，因此以像素级偏移交付，由决策层与控制层自行映射为转向量；置信度亦为真实计算值，而非硬编码的等级分档。这一改动使“常量决定行车行为”的隐患被消除。

（4）FSPI 车辆控制通道

ARM 侧通过标准 spidev 接口访问 FPGA 内的 FSPI 从机。物理层为 QUAD SPI 四线、Mode 3、1 MHz（上电调试速率，驱动拒绝高于 1 MHz 的配置，与当前采样设计一致），每字节 8 位、MSB 先行。写操作帧为“命令字节 0x00 + 地址 + 数据”，读操作帧为“命令字节 0x80 + 地址 + 哑字节”，读写均在同一片选周期内完成。寄存器映射及含义见表 7。

表 7　FSPI 寄存器映射

| 地址 | 名称 | 方向 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | FORWARD | R/W | 前进 |
| 0x01 | BACKWARD | R/W | 后退 |
| 0x02 | LEFT | R/W | 左转 |
| 0x03 | RIGHT | R/W | 右转 |
| 0x04 | STOP | W | 急停（下降沿触发，产生 1 s 停车脉冲，写 1 复位） |
| 0x05 | HEARTBEAT | W | 心跳（写入固定值 0xA5） |
| 0x10 | VIEW | R/W | 显示视角选择 |
| 0x11 | CAMERA | R/W | 摄像头通道选择 |
| 0x7F | VERSION | R | 协议版本（期望读到 0xA6） |

电机输出为低有效，停止状态保持。驱动在启动时先清除上一次运行遗留的命令，退出或发生 FSPI 错误时先写 STOP 再关断其他方向。

2.2.3 感知算法设计

（1）YOLOPv2 多任务分割

YOLOPv2 部署于 ARM 侧，承担结构化道路感知，包括车道线检测、可行驶区域分割以及典型交通目标识别。其单阶段多任务网络结构在一次前向中同时输出车道线分割与可行驶区域分割两类概率图，相比分别运行两个模型更节省算力。预处理采用最近邻缩放到模型输入尺寸（640×480，与训练一致），不做归一化，直接以 0~255 的 UINT8、NHWC 布局喂入。推理流程为：设置输入 → 执行推理 → 获取浮点输出；随后按实际张量尺寸安全拷贝到可行驶区域缓冲与车道线缓冲。需要说明的是，输出节点的语义在实现中被显式冻结并写入注释：节点 0 为可行驶区域（两类：可行驶/不可行驶），节点 1 为车道线（单通道概率），节点 2~4 为检测头，本系统仅消费前两个节点用于结构化道路理解。

（2）YOLOv5 行人检测

以行人为重点的通用目标检测由 YOLOv5s 承担。解码流程包括：查询真实张量尺寸、RGB letterbox 预处理、三个检测头的解码、置信度筛选、非极大值抑制（NMS）与坐标还原；M 板与 S 板各三路均执行该流程。为在变化的场景复杂度下维持实时吞吐，系统采用可配置的检测间隔策略：并非对每一帧都调用推理引擎，而是按运行模式以 1、3 或 5 帧为间隔执行检测，中间帧复用最近一次的计算结果。由于典型行驶速度下相邻帧之间的目标位移很小，该策略在降低平均计算负载的同时保持了感知连续性。检测框按推理结果的更新频率移动，不包含目标身份跟踪或帧间运动预测；图像可以持续刷新，因此框可能落后若干帧，日志中记录的分析编号、帧号与结果年龄即用于量化这一差异。

（3）弯道判定

弯道判定采用投影重心法。将图像下半部划分为若干水平带，在每条带内对车道线概率沿垂直方向投影并求重心，比较“远带重心”与“近带重心”的横向位置差，得到带符号的像素偏移：直道时远近重心基本位于同一竖线；左弯时远处车道线重心偏左、近处偏右，故远减近为负。具体地，图像下半部划分为 8 条水平带（每带 30 行，覆盖 240 行），感兴趣区起点取图像高度的 45% 以避开顶部与底部车头行；带内将概率高于阈值的像素沿 x 方向计数得到投影，带内总量大于最小像素数时该带有效，重心为投影的加权平均；相邻有效带两两求重心差，远带赋予更高权重以体现其对弯道方向的指示性更强，加权求和后归一化并饱和到给定上限，即得 curve_offset。方向判定为：覆盖率不足或有效带少于 2 判为“未知”；偏移大于直道阈值判右弯，小于负阈值判左弯，否则判直道。置信度按“有效带比例 × 60 + 覆盖率 × 400”计算并封顶 100，覆盖不足时如实报“未知”而非强行给出一个低分直道结果。

（4）车道线形态、压线与变道判定

该项对应“虚线变道、实线直行、强制实线变道报警”的场景需求。算法仅分析车头正前方一段近场感兴趣区（纵向 68% 至 95%），并沿图像中线把画面分为左右半幅。对每一行，在左半幅自左向右寻找首个高于阈值的像素并回溯得到其所在的连续段，取该段中心作为该行车道线位置（取中心而非外边缘）；右半幅对称处理。随后统计左右半幅“存在车道线”的行数占比作为出现率，其余即为断空率。定性规则为：出现率低于阈值判该侧无线；断空率不高于实线阈值判为实线（几乎每行都有）；断空率不低于虚线阈值判为虚线（大量断空）；介于两者之间判为未知，不伪装成已识别。此外，将近场车道线位置与图像中线比较，距离在给定裕度内即判定压线并标记左/右；车辆横向偏移由中线与左右车道线中点之差给出。置信度按两侧出现率各占一半计算。跨越虚线属合法变道，跨越实线则输出违法变道报警信号。

（5）斑马线识别

斑马线识别基于灰度的亮度剖面统计。感兴趣区限制在路面中下部（横向 25%~75%、纵向 45%~92%），避开两侧与底部车头行。灰度值以整数移位近似计算：gray = (R×77 + G×150 + B×29) >> 8。逐行求水平灰度均值构成沿纵向的一维亮度剖面，并记录剖面最大值与最小值；当二者之差低于最小对比度阈值时判定无明显明暗条纹。否则以剖面最大值与最小值的中点为自适应阈值统计“暗到亮”的上升沿数量，即亮条纹段数。斑马线为横向条纹，逐行取均值后会在剖面上形成多次周期性明暗跳变，故条纹段数落入给定区间即判定检出；而车道线是竖直的，逐行取均值时会被抹平，不会在剖面上产生横向周期跳变，这正是斑马线与车道线的天然区分依据。置信度由条纹段数贡献与对比度贡献加权得到，并输出条纹区域中心行以还原到全图坐标。

（6）红绿灯灯色识别

红绿灯识别同样采用传统计算机视觉方法。感兴趣区限定在画面中上部（纵向 5%~80%），不搜索地面。对每个像素先按归一化 RGB 加饱和度与亮度进行颜色分类：若最大通道值低于最小亮度阈值则判为不发光；将三通道归一化到最大通道，并计算饱和度，饱和度低于门槛者判为灰白（非纯色灯）；在此基础上分别判定红、绿、黄条件，否则判为非灯色。随后对红、黄、绿三色的二值掩码分别执行连通块分析，采用显式栈的广度优先搜索（4 邻域）求最大连通块面积与包围盒，从而抵制灯框边框与光晕等噪声；三色中面积最大且超过最小面积阈值者即为当前点亮的灯色，包围盒坐标还原到全图。置信度按“最大连通块面积 / 参考面积 × 100”计算并封顶，同样不使用硬编码分值。

选择传统 CV 而非增设检测模型的原因在于：M 端算力已用于 YOLOPv2 与 YOLOv5，再叠加一个含 traffic light 类别的检测器会挤占算力并需部署第二份权重；而红绿灯在视觉上是“暗背景上的高亮高饱和发光色块”，传统 CV 已具备足够的稳定性、零额外模型开销且可立即在桩模式下单元测试。若实车复杂光照（逆光、夜间）下鲁棒性不足，可升级为叠加检测头，而对外交付结果结构保持不变。

2.2.4 决策层：场景规则与优先级状态机

决策层把多源感知结果融合为单一控制命令，其最高优先级为故障或行人停车，其次为红黄灯停车、实线压线停车、斑马线松开驱动，最后才依据主前视车道结果执行前进与转向。具体规则如下：

- 行人停车：任一板检测到行人立即置停车状态；推理线程发现行人后先发布危险标志，不等待其他摄像头与多任务推理结束。恢复需要 M、S 两板各连续三轮不同的完整分析结果均无行人，重复的旧帧不能解除停车。

- 红黄灯停车：触发停车后，灯暂时消失仍保持停车；需连续三个不同的分析帧均为高置信绿灯方可解除锁定。对从未检测到红灯的普通无灯路段，可依据车道结果正常行驶，避免“未见灯即锁死”。

- 斑马线松开驱动：新进入斑马线区域时，在 400 ms 内松开前进与后退驱动，保持车轮当前位置，不触发急刹；更高优先级的危险可覆盖该动作。

- 压实线停车：识别到跨越实线时输出停车并给出违法变道报警信号。

- 车道跟随：上述条件均未触发时，依据主前视车道结果执行前进、左转或右转。

安全性方面：图像断流超过 500 ms、分析结果年龄超过 2500 ms、模型执行失败、摄像头帧不完整或车道结果不可靠，均输出停车；其中结果年龄上限是“拒绝旧结果”的上限阈值，需根据实际车速与推理时延进一步收紧，而非可接受的自动驾驶反应时间。决策命令的发布周期为 20 ms，控制器拒绝时间戳超过 250 ms 的命令或校验不一致的共享内存快照。运行入口默认工作在预览模式，所有电机输出保持停车，只有 S 端显式开启驱动模式后才消费有效的自动决策；键盘可锁停，解除键盘锁停不会绕过行人、红灯与故障条件。

2.2.5 执行与安全模块

执行模块仅负责把决策层给出的单一动作枚举落地为 FSPI 寄存器写操作：前进、后退、左转、右转映射至相应寄存器的低有效电平，停车与刹车映射至急停寄存器。控制循环读取共享内存中的命令，校验时间戳与校验字段后编码为三字节帧写入 SPI，并对每次动作显式设置输出状态，避免残留电平导致误动作。

安全兜底包含以下几层：其一，任一板在 500 ms 内未收到心跳，或本板任意摄像头在 500 ms 内没有完整帧，FPGA 即关断运动并保持停车，且心跳恢复后不自动恢复此前的运动寄存器；其二，控制器启动时先清除上一次运行的命令，退出与 FSPI 错误时先写 STOP 再关断其他方向；其三，即使控制进程被强制结束，FPGA 侧的独立看门狗仍提供一条不依赖 ARM 侧软件的停车路径。转角执行目前为按车模标定的开环方式，初始车轮必须回中，转向行程与制动保持行为需通过架空驱动轮并以示波器核实 GPIO 电平的方式完成台架标定。

2.2.6 人机交互与显示模块

（1）LCD 显示（Linux/X11）

S 板通过 X11 渲染六宫格或单路视角画面，将本板三路与远端三路合成为两行三列布局，并提供完整全景与逐路单视图切换。叠加内容依语义着色：行人为红色框，跨实线为红色连续线、虚线为红色分段线，斑马线为绿色条纹，多任务检测框为蓝色，斑马线减速期间显示蓝色横条；同时提供全屏灯色提示（红/黄/绿/未知），终端同步输出灯色文本，便于现场判读。需要说明的是，叠加结果不再进入下一轮推理，检测始终在原始子图上运行，避免标注像素污染感知输入。

（2）串口屏参数调节（UART）

串口屏以 115200、8 数据位、无校验、1 停止位发送四个原始字节：0x30 0x90 前导后接选择字节与数据字节，四个字节之间的停顿不得超过 10 ms。FPGA 侧 UART 接收解析器采用三段式状态机，具备超时复位与合法值检查，并把参数写入 ISP/CNN 配置寄存器。参数涵盖图像模式（旁路/正常/夜视/调试）、黑电平扣除、手动红蓝平衡增益、增强强度、饱和度、亮度、手动白平衡使能、调试二值阈值与水平亮度差阈值、线性增益与暗部曲线选择、调试模式 Cb/Cr 上下限以及显示选择。其中视角选择使用独立的命令字节，不再兼作镜头选择或直接操纵电机。参数作用于接收该串口命令的板卡的三路相机；如需同时设置两板的夜视参数，需分别配置。

2.3 架构创新

（1）前端增强的零净开销定位

本作品把低照度增强从常见的后端后处理位置迁移到 FPGA 前端，并将其与采集、预处理、拼接合并为一条完全流水化的确定性通路。由于增强仅需 13 ms 且与上一帧的推理并行执行，系统在获得夜间视觉可用性提升的同时，端到端时延与帧率与“无增强”基线完全一致（见表 3）。这一结论说明：在异构视觉系统中，改善输入信号质量可以与提高模型复杂度取得同等甚至更优的收益，且不引入可变时延。

（2）按处理器特性分工的异构切分

FPGA 负责定功能、定延时的低层视觉调理（采集、色彩转换、增强、滤波、降采样、拼接、DMA 搬运），ARM 负责需要灵活软件框架与快速模型迭代的高层语义感知与决策。二者职责边界清晰，ARM 侧软件无需重复实现前端功能，可将有限算力全部投入感知任务。实测表明，端到端时延的主要分量确实来自 ARM 侧推理而非 FPGA 前端处理，验证了该切分的合理性。

（3）契约单一真源与编译期强约束

全部跨模块数据结构集中于公共头文件，按 1 字节对齐并附尺寸断言。历史上同类系统最常见也最难定位的缺陷之一是“同一协议在两处各自定义”，其后果是联调现场表现为内容错乱而难以归因；本设计通过唯一真源加编译期断言，在编译阶段即拦截布局错配。

（4）感知—决策—执行解耦与冲突态消除

决策上移为独立进程，输出单一动作枚举加优先级，从结构上排除了“既左转又刹车”的冲突态；配合锁定与恢复机制（行人停车需两板各连续三轮不同完整分析结果均无行人，红灯锁定需连续三个不同分析帧均为高置信绿灯），抑制单帧误检造成的抖动。所有命令携带时间戳与校验字段，控制侧拒绝过期或校验不一致的命令，使进程崩溃、网络中断等异常天然收敛到安全态。

（5）面向工程可扩展性的资源分配

前端流水线在逻辑与算术资源上保留约 60% 以上余量，使后续提升输入分辨率、增加摄像头通道或引入更复杂的前端增强算法无需根本性架构改造；同时 PCIe 资源被充分占用，明确了该接口作为系统级主要数据通路的定位。

## 第三部分 完成情况及性能参数

本部分对照赛题要求逐条给出完成情况，汇总可现场观察的实现效果，并给出资源占用、实时性、传输与感知性能的实测参数。

3.1 完成情况

系统整体完成情况如表 8 所示。

表 8　赛题完成情况

| 类别 | 赛题内容 | 完成情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础要求 | 图像采集与显示（HDMI/摄像头输入 → LCD/HDMI 输出，采集—处理—显示闭环，道路环境感知） | 6 路 OV5640 并行采集（640×480@60fps），经 FPGA 前端处理与拼接后由 S 板 X11 输出六宫格全景与逐路单视图，完成道路环境感知 | 是 |
| 基础要求 | 软硬协同通信（设计并实现 MCU 与 FPGA 的高速通信机制，完成数据交互与指令控制） | FPGA↔ARM 采用 PCIe DMA，实测持续带宽 >1 GB/s；M↔S 采用千兆 UDP；单板内共享内存；ARM→FPGA 采用 FSPI/SPI 指令通道并含心跳看门狗 | 是 |
| 基础要求 | 图像处理与识别（基于 FPGA 实现道路周围环境监测与特定场景感知） | FPGA 实现色彩空间转换、定点低照度增强、中值滤波、降采样与拼接；ARM 侧实现车道线、可行驶区域、行人、红绿灯灯色、车道线虚实、斑马线识别 | 是 |
| 高阶要求 | 多路图像采集与低延迟传输（至少四路并行，模拟前后左右） | 6 路并行采集，每板 3 路经硬件时间对齐后由 PCIe+UDP 双通道传输，双板拼接为全景显示 | 是 |
| 高阶要求 | 复杂应用场景构建（夜间道路、复杂交通路口） | 前端低照度增强支撑夜间场景；交通路口场景实现红绿灯灯色识别、红停绿行决策、左侧/直行/右侧行为指示与闯红灯报警；行人场景实现紧急制动 | 是 |
| 高阶要求 | AI 模型部署与实时识别（多路实时、高精度、低延迟识别并辅助驾驶） | RK3568 NPU 部署 YOLOPv2 与 YOLOv5s，多任务并行推理；系统持续帧率 58.43 fps，端到端时延 432 ms；输出结构化感知结果驱动车道跟随、转向与制动 | 是 |
| 现场测评 | 十字路口场景：红灯停、绿灯行、强制行驶报警；左/直/右行为指示；按键模拟车道切换与停止行驶；红色叠加或 LED 报警 | 实现红绿灯灯色识别（红/黄/绿/未知）、红停绿行决策与红灯锁定恢复、跨实线违法变道报警；通过图像叠加箭头与全屏灯色提示指示行驶行为，配置 LED 输出用于行为指示 | 是 |
| 现场测评 | 变道场景：虚线变道、实线直行、强制实线变道报警；左/直/右指示；按键模拟左/右转向 | 实现车道线虚实定性（断空率统计）、压线检测与跨越实线报警；虚线允许变道、实线触发停车与报警 | 是 |
| 现场测评 | 导航场景：提供带导航的真实道路视频，依据导航完成模拟智驾 | 实现车道级跟随决策与转向执行；导航视频理解与路径级规划列入后续扩展 | 部分完成 |
| 现场测评 | 其他场景：如行人闯红灯的汽车刹车 | 行人检测（红框）+ 紧急制动闭环，并可与红绿灯状态联动判定行人闯红灯场景 | 是 |
| 提交材料 | 技术文档、硬件实物、1080P 演示视频、打包工程源码 | 提交本技术文档；硬件实物（双 FPGA + 双 RK3568 + 6 摄像头 + 小车）可现场演示；演示视频与工程源码随附打包提交 | 是 |

3.2 实现效果

- 多路采集与全景显示：六个摄像头同时工作，M 板三路位于画面上排、S 板三路位于下排，形成六宫格全景；可切换至任一单路视图；遮挡任一镜头仅改变对应格位，验证了通道与格位的正确映射。

- 软硬协同高速链路：PCIe DMA 持续带宽超过 1 GB/s，长时间连续运行无传输瓶颈；M→S 的 UDP 帧经完整重组校验，图像与检测元数据同帧对齐。

- 前端低照度增强：增强模块支持多级可调等级，可在“正常/夜视/调试/旁路”之间切换；中等增强显著改善暗区可见度与结构清晰度，使道路边界与周边目标更易分辨；过强增强会出现可见的噪声放大，说明增强等级需要现场标定，系统为此提供了串口屏实时调节通道。

- 多任务感知：在统一的前端增强输入上，ARM 侧同时输出目标检测框、车道线预测与可行驶区域分割结果，并在低照度场景中表现出更稳定的检测响应与更连续的道路结构。

- 场景规则闭环：红绿灯“红停绿行”与红灯锁定恢复、行人紧急制动（检测到行人后 50 ms 内下发制动命令）、跨越实线停车与违法变道报警、斑马线短时松开驱动均已在同一状态机内实现并互相保持优先级关系。

- 双通道交互：LCD 六宫格显示检测与车道标注并支持九种显示模式；串口屏可实时调节增强等级、亮度、饱和度、黑电平、白平衡增益等参数并切换视角。

图 2 为项目保存的双端合成画面样例，用于展示 S 端多视图布局及叠加显示效果。

### 图 2　S 端双端合成画面样例（项目留存帧）

3.3 性能参数

本小节给出 FPGA 资源占用、实时性与传输性能、感知性能与模型对比三个方面的实测结果。

3.3.1 FPGA 资源占用情况

前端视觉处理流水线在完整系统集成并通过时序收敛后的资源占用如表 9 所示。

表 9　前端流水线资源占用

| 资源类型 | 已用 | 可用 | 利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLMA（可配置逻辑模块阵列） | 3256 | 11675 | 28% |
| CLMS（可配置逻辑模块切片） | 1648 | 4975 | 34% |
| APM（算术处理模块） | 74 | 240 | 31% |
| BKCL（块时钟资源） | 5 | 6 | 84% |
| DRM（分布式 RAM） | 115.5 | 155 | 75% |
| HARD0（硬化逻辑资源） | 2333 | 10550 | 23% |
| IO（输入输出接口） | 109 | 285 | 39% |
| IOLHR（高速 slew rate IO） | 109 | 300 | 37% |
| PCIE | 1 | 1 | 100% |

分析如下：

- 逻辑资源：CLMA 与 CLMS 的利用率分别为 28% 与 34%，处于中等水平，说明多数处理级以轻量级控制逻辑与定点算术实现，而非依赖资源密集型的浮点算子。这一分布体现了“以流式效率与流水并行优先于暴力计算复杂度”的设计取向，与实时前端视觉处理的需求高度契合。

- 算术资源：APM 利用率 31%，同样处于较低水平，进一步印证了定点形式与硬件友好网络设计选择的有效性：通过避免高精度浮点运算，前端在获得足够增强能力的同时保持了确定性时延与吞吐稳定性。

- 存储资源：DRM 利用率 75%，相对较高。该现象与多路图像采集的行缓冲、卷积运算所需的窗口缓冲以及 PCIe DMA 传输所需的帧缓冲需求一致，是数据流解耦在高帧率连续运行下的必然开销，而非效率不足。

- 时钟与硬化资源：BKCL 利用率 84%，反映多时钟域（六路独立像素时钟、AXI 总线时钟、系统时钟）管理的实际需求；HARD0 利用率 23%，说明设计对硬化资源的依赖较低，主要算力由可编程逻辑承担。

- 接口资源：IO 与 IOLHR 利用率分别为 39% 与 37%，为外设扩展保留了空间。

- PCIe 资源：利用率 100%，说明该通信接口被刻意设计为被充分使用的系统级通道，而非可伸缩的计算单元，这与 3.3.2 节的吞吐分析结论一致。

总体而言，前端流水线在感知有效性、硬件效率与系统可扩展性之间取得了良好平衡：尽管 PCIe 接口资源被完全占用，逻辑与算术资源仍保有充足余量，意味着未来提升输入分辨率、增加摄像头通道或采用更复杂的前端增强算法，均可在无需根本性架构改造的前提下容纳。

3.3.2 实时性与传输性能

系统在六路输入（每板三路，640×480@60fps）连续流式工况下运行，经板内前端处理、降采样与拼接后，每板 640×480 拼接帧经 PCIe DMA 送入 ARM 处理器，两板输出合成为宽幅全景帧用于感知与显示。对 ARM 侧输出帧率的长时间监测结果如下（数据引自文献[2]）。

表 10　帧率稳定性（连续 60 min）

| 统计量 | 数值 |
| --- | --- |
| 帧率波动范围 | 57–60 fps |
| 平均帧率 | 58.43 fps |
| 标准差 | 0.89 fps |

表 11　长时间运行稳定性

| 持续时间 | 目标帧数 | 实际帧数 | 丢帧数 | 平均帧率 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 h | 216 000 | 211 032 | 4 968 | 58.62 | 稳定 |
| 6 h | 1 296 000 | 1 258 416 | 37 584 | 58.26 | 稳定 |
| 12 h | 2 592 000 | 2 510 784 | 81 216 | 58.12 | 稳定 |
| 24 h | 5 184 000 | 5 009 472 | 174 528 | 57.98 | 稳定 |
| 72 h | 15 552 000 | 15 033 600 | 518 400 | 58.0 | 稳定 |

分析：连续 60 min 监测中，帧率在 57~60 fps 之间小幅波动，均值 58.43 fps、标准差仅 0.89 fps，说明系统在持续运行下保持了高度一致的实时性；相对 60 fps 目标的微小偏差可归因于瞬时调度延迟与 PCIe 总线竞争。72 h 不间断运行累计成功传输 15 033 600 帧，因瞬时调度延迟与热应力下的偶发 PCIe 总线竞争丢帧约 518 400 帧，掉帧率约 3.33%；尽管存在少量丢帧，系统全程未出现灾难性故障或流水线停顿，表明该数据通路具备实用部署所需的鲁棒性。传输侧，实测持续 PCIe DMA 带宽超过 1 GB/s，相对“每板 640×480 拼接帧 @60 fps”的理论需求具备充足裕量，验证了基于 DMA 的零拷贝通路在不引入过多软件开销与 CPU 介入的前提下高效完成大尺寸帧搬运。

由理论模型的预测帧率与实测稳态帧率之间的相对偏差在持续运行中保持在很窄的范围内，说明本设计所建立的数据流与带宽模型能够可靠估计实际系统行为，PCIe DMA 传输路径在设计的带宽约束内工作，未在多路流式传输下引入预期之外的瓶颈。

3.3.3 感知性能与模型对比

为说明在嵌入式部署约束下选择 YOLOPv2 承担结构化道路感知的合理性，与若干代表性多任务感知模型进行了对比，结果如表 12 所示（对比数据引自文献[2]及各模型原始论文）。

表 12　YOLOPv2 与其他多任务感知模型性能对比

| 任务 | 指标 | MultiNet | DLT-Net | YOLOP | HybridNets | YOLOPv2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通目标检测 | mAP@0.5（%） | 60.2 | 68.4 | 76.5 | 77.3 | 83.4 |
| 交通目标检测 | 召回率（%） | 81.3 | 89.4 | 89.2 | 92.8 | 91.1 |
| 可行驶区域分割 | mIoU（%） | 71.6 | 71.3 | 91.5 | 90.5 | 93.2 |
| 车道线检测 | 准确率（%） | — | — | 70.5 | 85.4 | 87.3 |
| 车道线检测 | IoU（%） | — | — | 26.2 | 31.6 | 27.2 |

分析：YOLOPv2 在交通目标检测上取得最高 mAP@0.5（83.4%）并保持较高召回率（91.1%），在可行驶区域分割上取得最优 mIoU（93.2%），在车道线检测上取得最高准确率（87.3%），其车道线 IoU 与 HybridNets 仅有边际差异，源于二者不同的边界刻画策略。更关键的是，上述性能优势并未对 ARM 处理器施加过高的计算或内存开销；相比之下，在单项任务上具备竞争力的模型往往引入额外的结构复杂度，可能损害多路连续流式条件下的持续实时性。这说明在嵌入式异构架构中，模型选型应优先考虑感知精度、计算效率与实时稳定性的联合优化，而非孤立的基准指标。

关于时延口径需要澄清：系统端到端时延为 432 ms，该值主要由 ARM 侧神经网络推理支配，而非 FPGA 前端处理（前端仅 13 ms 且与上一帧推理并行）。而 3.1 节所引用的单模型推理时延（YOLOv5 约 25 ms/帧的纯网络推理；YOLOPv2 539 ms/帧的整帧流水线时延）与“持续帧率 58 fps（约 17 ms/帧）”属于不同口径：前者是单模型在特定测量方式下的推理耗时，后者是系统在持续流式运行下的稳态帧间隔，二者因模型在独立推理线程中并行执行、且采用可配置检测间隔复用中间帧结果而可以同时成立。系统对外可承诺的一致口径为：端到端时延 432 ms、稳态帧率 58.43 fps（标准差 0.89 fps）、72 h 掉帧率 3.33%。

此外，定性对比表明：在使用 FPGA 前端增强后的视觉输入时，ARM 侧感知流水线的鲁棒性明显提升，低照度与夜间条件下的检测失败显著减少——行人、车辆在暗光下检测更可靠，车道边界与可行驶区域呈现更好的空间连续性与清晰度。这些结果说明，前端处理不仅改善了视觉观感，更直接提升了特征对下游感知任务的可解释性。

## 第四部分 总结

本部分总结系统的可扩展方向，并记录各成员在项目实施过程中的工程体会。

4.1 可扩展之处

- 提升分辨率与通道数：前端流水线在逻辑资源（CLMA 28%）与算术资源（APM 31%）上仍保有充足余量，可在不进行根本性架构改造的前提下提高输入分辨率或增加摄像头通道。后续将针对更高分辨率与更多通道的可扩展性开展专门验证。

- 引入自适应前端控制：当前前端增强参数为固定配置。后续可基于本架构的双向通信能力实现三种自适应机制：其一，感知置信度驱动的闭环增强——ARM 持续监测逐帧平均检测置信度与分割一致性，当滑动窗口平均置信度低于阈值时，经既有 PCIe 通道向 FPGA 配置寄存器写入新的 Gamma 校正值与增强等级，FPGA 在单时钟周期内重载查表映射且不中断流式数据，从而形成“FPGA 增强—ARM 感知—ARM 评估—ARM 调整—FPGA 再增强”的真正异构闭环；其二，场景感知的增强配置切换——由 ARM 侧轻量分类器依据光照过渡特征选择预存于 FPGA 片上存储的多个增强配置，切换与帧边界同步以保证原子性，利用当前约 25% 的分布式 RAM 余量，存储四至六套配置在现有资源内可行；其三，时域滞回平滑——由 ARM 依据连续帧亮度统计计算平滑参数轨迹，并逐帧插值编程 FPGA 的 Gamma 查表，在进出隧道等剧烈光照过渡下消除闪烁，同时保持硬件流水线的帧级确定性。

- 更精细的规划能力：在现有车道级跟随决策基础上，扩展带导航输入的车道级路径规划与模拟智驾能力，包括导航信息解析、车道选择与路口通行策略。

- 完善人机交互回传通路：当前已实现串口屏向 FPGA 的参数下发与视角交互，以及 FPGA 经 ARM 至显示端的反馈通路；后续可补齐屏端检测文字回传通道，使串口屏可直接显示识别结果。

- 闭环执行反馈：引入里程计/转向角传感器反馈或基于视觉的转向量闭环估计，将当前的按车模标定开环转向升级为闭环控制，进一步提高转向精度与制动一致性。

4.2 心得体会

（一）【队员姓名一 · 感知与图像前端】

在本项目中我主要负责感知与图像前端方向。最深的体会是“诚实的指标比漂亮的数字更重要”。早期实现中，弯道置信度被写成固定的几个等级分档、转角被固定为一个常数，表面上看指标很好，实际上常量直接决定了行车行为，一旦场景变化就会失灵。在重写过程中，我们把置信度改为由有效带比例与覆盖率真实计算，把无法可靠反算的“转角”改为诚实的像素偏移量，并在覆盖率不足时如实上报“未知”而不是硬塞一个低分直道。这个过程让我明白，工程系统里“能不能被信任”最终取决于每一个数值是否真的来自测量。此外，把纯算法部分与硬件依赖解耦之后，不接板子也能用合成图完成单元测试，这一点极大提高了我们在没有硬件时的推进效率。

（二）【队员姓名二 · 决策与系统集成】

我负责决策融合、通信与系统集成。这段经历让我认识到，多人协作项目的最大风险不在算法难度，而在接口。项目早期曾出现同一协议在两个文件里各写一份、字段还不一致的情况，结果是联调现场表现出一堆难以归因的怪现象。后来我们把所有跨模块数据结构收敛到一个公共头文件作为唯一真源，加上按 1 字节对齐和编译期尺寸断言，这类问题在编译阶段就被挡住了。另一个重要收获是“冲突态”的代价：旧版允许转向与刹车走两条独立路径，理论上可以同时生效；我们把决策输出收敛为单一枚举加优先级之后，“既左转又刹车”这种状态从结构上就不可能再出现。作为集成负责人，我也学会了用脚本化的启动、停止与状态检查替代口头约定，让复现不再依赖某个人的记忆。

（三）【队员姓名三 · 控制与 FPGA 外设】

我负责车辆控制执行与 FPGA 侧外设接口。这个模块代码量不大，但可靠性要求最高——它直接连着执行机构，任何异常都必须收敛到“停车”。让我印象最深的是安全兜底的设计与验证：命令带时间戳与校验字段、控制侧拒绝过期命令、结果新鲜度设上限、FPGA 侧用心跳看门狗在 500 ms 无心跳时关断并保持停车，而且心跳恢复后绝不自动复活之前的动作。我们反复讨论过“恢复”这件事——如果停车后自动恢复，那么一次误检就可能变成一次真实危险，所以恢复必须依赖多个不同分析帧的一致结论，而不是一次结果。调试 SPI 时序时，逻辑分析仪比任何猜测都有效，这也让我养成了“先测波形再改代码”的习惯。

## 第五部分 参考文献

- 深圳市紫光同创电子股份有限公司. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 FPGA 创新设计赛道选题指南[R]. 深圳: 紫光同创, 2026.

- XIE F, JING H, LU Z, et al. FPGA-Based Front-End Low-Light Enhancement for Deterministic Vision-Only Driving Perception[J]. Electronics, 2026, 15(6): 1224.

- HAN C, ZHAO Q, ZHANG S, et al. YOLOPv2: Better, Faster, Stronger for Panoptic Driving Perception[EB/OL]. arXiv:2208.11434, 2022.

- WU D, LIAO M W, ZHANG W T, et al. YOLOP: You Only Look Once for Panoptic Driving Perception[J]. Machine Intelligence Research, 2022, 19(6): 550-562.

- YU F, CHEN H, WANG X, et al. BDD100K: A Diverse Driving Dataset for Heterogeneous Multitask Learning[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle: IEEE, 2020: 2636-2645.

- LU Z, DING L, WANG Z, et al. Road Condition Detection Based on Deep Learning YOLOv5 Network[C]//Proceedings of the IEEE 3rd International Conference on Electronic Technology, Communication and Information (ICETCI). Changchun: IEEE, 2023: 1-6.

- CASTELLS-RUFAS D, NGO V, BORREGO-CARAZO J, et al. A Survey of FPGA-Based Vision Systems for Autonomous Cars[J]. IEEE Access, 2022, 10: 132525-132563.

- HOZHABR S H, GIORGI R. A Survey on Real-Time Object Detection on FPGAs[J]. IEEE Access, 2025, 13: 38195-38238.

- SENG K P, LEE P J, ANG L M. Embedded Intelligence on FPGA: Survey, Applications and Challenges[J]. Electronics, 2021, 10(8): 895.

- DU L, ZHANG Z, TONG J, et al. Research on XDMA High-Speed Data Transmission Architecture Based on PCIe[C]//Proceedings of the IEEE 6th International Conference on Computer and Communications (ICCC). Chengdu: IEEE, 2020: 1783-1787.

- LI C, GUO C, HAN L, et al. Low-Light Image and Video Enhancement Using Deep Learning: A Survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, 44(12): 9396-9416.

- 潘树朋, 刘有耀, 焦继业, 等. 基于 RISC-V 浮点指令集 FPU 的研究与设计[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(3): 80-86.

## 第六部分 附录

本部分给出共享内存段与数据契约汇总、FSPI 寄存器与串口屏参数表、工程目录清单，以及构建、部署与运行说明，供评审现场复现与核查。

附录 A 共享内存段与数据契约汇总

表 A-1　共享内存段

| key | 段名 | 使用方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x12345679 | shm_pcie_img | 采集进程 → 显示、感知 | 图像帧 |
| 0x1234567A | shm_udp_img | 网络接收 → 显示 | 远端图像帧 |
| 0x1234567B | shm_display | 决策/交互 → 显示 | 显示模式 |
| 0x1234567C | shm_cmd | 决策层 → 控制层 | 控制命令 |
| 0x1234567D | shm_person | 检测 → 决策、控制 | 行人状态 |
| 0x1234567E | shm_lane | 感知层 → 决策层 | 车道感知结果 |

表 A-2　契约结构尺寸与版本

| 结构体 | 尺寸 | 版本宏 |
| --- | --- | --- |
| LaneResult | 64 字节 | 1 |
| ControlCommandMsg | 48 字节 | 2 |
| TrafficLightResult | 64 字节 | 1 |
| LaneMarkResult | 64 字节 | 1 |
| ZebraResult | 64 字节 | 1 |

附录 B FSPI 寄存器与串口屏参数表

FSPI 寄存器映射见表 7，协议版本期望读回 0xA6，心跳写入值 0xA5，电机输出低有效，急停寄存器为下降沿触发并产生 1 s 停车脉冲。

表 B-1　串口屏参数选择字节

| 选择字节 | 参数 | 范围/默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 图像模式 | 0~3，默认 1 | 旁路 / 正常 / 夜视 / 调试 |
| 0x02 | 黑电平 | 0~255，默认 0 | 黑电平扣除 |
| 0x03 | 红蓝平衡增益 | 0~255，默认 128 | 手动红蓝平衡，中值为中性 |
| 0x04 | 增强强度 | 0~8，默认 2 | 夜视增强等级 |
| 0x05 | 饱和度 | 0~255，默认 128 | 饱和度调节 |
| 0x06 | 亮度 | 0~255，默认 128 | 亮度调节 |
| 0x07 | 白平衡使能 | 0/1，默认 0 | 启用手动白平衡增益 |
| 0x08 | 二值化阈值 | 默认 128 | 调试用阈值 |
| 0x09 | 水平亮度差阈值 | 默认 64 | 调试用阈值 |
| 0x0A | 增益模式 | 0/1，默认 1 | 线性增益 / 暗部曲线 |
| 0x0B~0x0E | Cb/Cr 上下限 | 默认 16/240 | 调试模式色度限幅 |
| 0x0F | 显示选择 | 0~6，默认 0 | 六宫格与六个单视图 |

附录 C 工程目录与模块清单

project/ ├── common/ 公共契约与基础设施（数据结构、配置、共享内存、UDP 协议、日志） ├── perception/ 感知层：采集、车道线、弯道、虚实线、斑马线、红绿灯、ISP 参数字典 ├── planning/ 决策与系统集成：决策状态机、行人检测、UDP 收发、LCD 渲染 ├── control/ 执行层：FSPI 主机驱动、命令编码、安全兜底、控制主循环 ├── fpga/ FPGA RTL：采集/ISP/增强/拼接顶层、FSPI 从机、串口屏 UART ├── HMI/ 串口屏工程 ├── model/ YOLOPv2 与 YOLOv5 的 RKNN 模型 ├── lib/ RKNN 运行时库 ├── drivers/ PCIe 端点驱动 ├── scripts/ 启动/停止/网络/参数调优/测试脚本 └── docs/ 设计与核查文档、配图

附录 D 构建、部署与运行

# 本机：全模块编译自检 + 全部单元测试 make # 桩模式（无硬件，用于逻辑联调） make USE_STUB=1 # 板端交叉编译并生成部署布局 make board # 产物落 bin/，连同 drivers/、lib/、model/、scripts/ 一并拷贝到板卡 # 板卡上一键安装自启、驱动与网络 sudo ./scripts/board/deploy_board.sh [m¦s] # S 板（先启动接收与显示侧） sudo --preserve-env=DISPLAY,XAUTHORITY bash scripts/start_s.sh --adas # M 板 sudo bash scripts/start_m.sh --adas --interval 1 --fps 10 # 停止 bash scripts/stop_all.sh

关键环境变量：PCIE_DEVICE（PCIe 设备节点）、FSPI_DEVICE（spidev 节点）、FSPI_SPEED_HZ（默认 1000000）、--person-model / --lane-model（RKNN 模型绝对路径）、m / s（板卡角色）。

上板验收顺序建议为：构建与协议（PDS 无综合错误、约束与时序满足、FSPI 版本读到 A6、每板摄像头掩码完整）→ 原图与位置（逐镜头遮挡核实格位、主前视朝正前方）→ 行人（红框、检测年龄与停车，离开后旧帧不得自行解除停车）→ 交通灯（先红后绿，红灯停车且遮灯保持，连续三个新绿灯分析结果方恢复）→ 道路（实线红连续、虚线红分段、斑马线绿色，压实线停车）→ 夜视与屏幕（分别配置两板，逐路切换视角）→ 故障注入（转向时引入行人、拔网线、停进程、断摄像头，确认输出撤销且不复活旧命令）→ 性能测量（采集帧率、每轮推理耗时、结果年龄、UDP 丢帧与最终制动时间）。